## ESERCITAZIONE 1

### SIMULAZIONE DEL SEGNALE RM MEDIANTE LE EQUAZIONI DI BLOCH

- Descrizione temporale della precessione:

A.1 Scrivere le seguenti funzioni Matlab:

- function Rx=xrot(phi), che costruisce la matrice di rotazione, in radianti, lungo l’asse x (in Rx)

- function Ry=yrot(phi), che costruisce la matrice di rotazione, in radianti, lungo l’asse y (in Ry)

- function Rz=zrot(phi), che costruisce la matrice di rotazione, in radianti, lungo l’asse z (in Rz)

- function [Efp,Bfp]=freeprecess(T,T1,T2,df) che restituisca le matrici Efp e Bfp tali che la magnetizzazione sia data da:

M1=Efp*M+Bfp

(vedi formula delle diapositive)

Con:  Bfp=B   e  Efp=E*Rzφ, con φ=2π*df*dt (precessione)

T: durata della “free precession” in ms (tempo di ‘intervallo’ dt oppure, alternativamente, tempo t, dipende da come si vuole aggiornare l’iterazione)

T1 e T2: tempi di rilassamento in ms

df: frequenza di risonanza in Hz (off-resonance frequency)

A.2 Utilizzare la funzione freeprecess per un “tessuto” con T1=600ms T2= 100ms, df = 10-2 kHz, con un valore iniziale della magnetizzazione M=[1,0,0]’ (magnetizzazione dopo impulso di 90°)  e costruire un grafico con  gli andamenti temporali di Mx, My e Mz  per un tempo da 0 a 1000ms, con intervallo di 1ms (applicare cioè il sistema M1=E*M+B, iterativamente, con M aggiornato di volta in volta)

- Descrizione dell’impulso “pulse-and-acquire” e della  saturazione:

disegno dell’impulso ‘pulse-and-acquire’:

Quando TR è breve, si ha la saturazione della magnetizzazione. Mediante questa parte di esercitazione, vediamo come, e quando, ciò avviene.

B.1 Dati: T1 = 600ms, T2= 100ms, df = 0Hz (assi rotanti) FA=60°  TR = 500ms

Costruire un grafico che mostri gli andamenti di Mx, My e Mz in funzione del tempo, con tmax = 5s e dt=1ms:

B.2 Ripetere B.1 modificando i seguenti parametri:

B.2.1 FA = 90°  e FA = 10°    (TR=500ms)

B.2.2 TR = 200ms e TR = 3000ms  (FA = 60°)

- Descrizione dell’impulso Spin-Echo

disegno dell’impulso Spin-Echo:

L’impulso spin-echo consiste in un primo impulso, di 90° intorno all’asse y, e di un successivo impulso di 180° al tempo TE/2, intorno all’asse x. In tal modo si ha una rifocalizzazione del segnale al tempo TE.

C.1 Dati T1=600ms, T2= 100ms, df = 10-2mHz, TR = 500ms e TE = 50ms

Costruire un grafico che mostri gli andamenti di Mx, My e Mz in funzione del tempo, con tmax = 500ms e dt=1ms :

(N.B. utilizzare opportunamente la funzione freeprecess e le matrici di rotazione Rx e Ry.  Suddividere il tempo:

      - da 0 a immediatamente dopo l’impulso a 90°;

      - dalla fine dell’impulso a 90° a TE/2

      - da TR-TE/2 a TR )

C.2 Ripetere C.1 modificando i seguenti parametri:

TE = 20ms   e TE  = 70ms

C.3 Valutazione del segnale con la presenza di più spins.

Considerare 10 spins con frequenze (e quindi fasi) di valore random tra -50mHz e 50mHz (utilizzare rand del matlab) e ripetere per ciascuno spin il punto C.1. mostrare il grafico della media complessa di tutti i segnali ottenuti, in funzione del tempo (tmax=500ms e dt=1ms)

N.B. il “segnale complesso” è dato da S(t) = Mx(t)  + 1i*My(t)

Nota: questa figura può non venire sempre uguale, visto che è il risultato di realizzazioni random. Da notare però che si ha sempre il modulo del segnale più alto al tempo TE

C.4 Ripetere C.3 modificando i seguenti parametri:

T2 = 20ms, T2 = 50ms e T2  = 200ms  (“tessuti” diversi, cioè con diverso valore di T2)

TE = 50ms

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N

e

t

M

a

g

n

i

t

u

d

e

T2 = 20ms

T2 = 50ms

T2 = 200ms

Time (ms)