## ESERCITAZIONE 8

### FORMAZIONE IMMAGINI ECOGRAFICHE

Vengono forniti i seguenti file

- File Hpoint5

- File H1

- File H5

Ciascun file contiene una matrice h di 32x32 elementi e rappresentante la risposta impulsiva (spaziale) del filtro che simula il comportamento del trasduttore S(x,y,z)p(t-2zv)

Il filtro ha un campo di vista di 5cm.

Hpoint5 è il filtro relativo ad un trasduttore di 0.5MHz, H1 per un trasduttore di 1MHz, e H5 per un trasduttore di 5Mhz.

A.1 Fantoccio con due cerchi concentrici di raggio 5cm e 3.5cm rispettivamente, su un campo di vista di 20cm, in una matrice di 128x128 pixels

A.2 Associare allo sfondo del fantoccio l’impedenza acustica dell’acqua, al cerchio più esterno l’impedenza del muscolo, al più interno l’impedenza del sangue (il fantoccio dovrebbe simulare il piano assiale di un ventricolo sinistro).

A.3 Aggiungere l’effetto speckle, moltiplicando i dati generati al punto A.2 per una distribuzione random con media nulla e varianza a piacere (ad esempio, pari all’1% della varianza dell’immagine A.2 (utilizzare la funzione rand))

A.4 Per ciascun filtro h

- Eseguire, sui dati generati al punto A.3, un filtraggio con il sistema di misura (utilizzare imfilter e poi, per normalizzare i valori tra 0 e 1, il comando mat2gray)

- Utilizzare valori di attenuazione minori; (ad esempio, dividere per 100 i valori disponibili nelle slides)

- Trascurare l’effetto 1/z